| ### Betriebsanweisung Füllanlage 200/300 bar Druckluft |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| ##### Füllen von Druckgasbehältern bis 300 bar Druckluft, 200 bar Nitrox |  |  |  |  |  |
| ##### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr durch automatischen Anlauf des Kompressors - Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile (z.B.: peitschende Füllschläuche) - Gefahr durch berstende Druckgasbehälter und abreißende Ventile - Beim Auftoppen von Mischgasflaschen: Gefahr durch Rückströmen von Sauerstoff in die Füllanlage |  |  |  |
| ##### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Füllanlage darf nur von unterwiesenem und beauftragten Personal bedient werden - Füllanlage täglich vor Arbeitsaufnahme auf erkennbare Beschädigungen kontrollieren - Flaschen dürfen nur gefüllt werden, wenn das Datum der nächsten wiederkehrenden Prüfung nicht verstrichen ist - Flaschen und Ventile müssen sich im einwandfreien Zustand befinden - Flaschen nur bis zum zulässigen Druck füllen - Flaschen nur mit dem zulässigen Gas befüllen - Beim Auftoppen vorgefüllter Mischgasflaschen muss der Druck an der Füllanlage größer als der Druck in der Mischgasflasche sein (Vermeidung von Rückströmung) |  |  |  |  |
| ##### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen oder Schäden an der Füllanlage NOT-AUS Taster betätigen - Arbeitgeber (Basisleiter vom Dienst) informieren - Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen - Im Brandfall sofort Löschversuch unternehmen, ggf. Notruf Feuerwehr 112 |  |  |  |
| ##### Verhalten bei Unfällen und Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  |  | - Füllanlage über NOT-AUS Taster stoppen - Verletzungen sofort versorgen, Vitalfunktionen überprüfen - Notruf 112 absetzen (siehe Notfallplan) - ggf. HLW bis zum Eintreffen vom Rettungsdienst - Eintragung im Verbandbuch vornehmen |  |  |  |
| ##### Instandhaltung und Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Instandsetzungsarbeiten nur durch beauftragte und unterwiesene Personen - Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln nur durch Elektrofachkraft - Wechsel von Filterpatronen nur im drucklosen Zustand des Filterbehälters und bei abgeschalteter Anlage durchführen - Kondensat des Kompressors ist Sondermüll und ist umweltgerecht zu entsorgen |  |  |  |  |

Stand: 01.07.2023, ausgearbeitet: Harald Spallek